- ARM架构MT7981方案

- 2+8口千兆5G路由器--HC-G80

HC-G80路由器基于全新的ARM架构嵌入式平台，可满足移动设备日益增长的需求。兼容 NSA/SA 双模，适用于全球所有网络类型，这意味着您可以享受超高速宽带。

采用嵌入式OpenWrt系统，支持二次开发，满足各种功能的自定义

2+8口千兆5G路由器带来新的方式，让您项目轻松接入更多设备，节省交换机投入和位置空间更合理

- 路由器内置 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术，单个5G WiFi6 路由器可提供更大的无线覆盖范围和带宽。同时，5G WiFi6 路由器还能带来更高的安全性和更好的网络性能。

- 一、硬件平台规格

- 主控CPU处理器：MT7981B  ARM Cotext-A53双核CPU，1.3GHZ主频

- WIFI芯片：MT7976CN  802.11AX协议 无线速率3000M

- 内存：512MB高速DDR

- 闪存：128MB SPI NAND FLSAH

- 硬件接口规格

- DC供电接口：标准DC5.5*2.1MM接口 （电压：9-54V）

- 端子供电接口：2pin 3.81接口 （电压：9-54V）

- 网口：1 CONSOLE口  1 WAN口   8 LAN 口

- SIM卡：2个标准SIM卡插拔式卡槽

- USB接口：1个USB 3.0 接口

- 按键：1个复位按键

内置M2和MINIPCIE接口（可接入4G5G模块）

- WIFI无线规格

- 2.4G

- 兼容IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax ；支持20MHz, 40MHz,调制方式1024-QAM / OFDMA,采用2T2R MU-MIMO 天线技术，最高连接速率高达574Mbps。

- 5.8G

兼容IEEE 802.11 a/ac/ax，持20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz 调制方式1024-QAM / OFDMA,采用2T3R MU-MIMO 天线技术，最高连接速率高达2400Mbps

- 软件

- 采用OpenWrt系统，支持二次开发

| HC-G80 ¦ 软件规格 |  |
| --- | --- |
| 出厂默认设置 | IP地址：192.168.1.1 密码:admin |
| WAN接入方式 | PPPoE、动态IP、静态IP |
| 工作模式 | 路由模式、AP模式、中继模式 |
| DHCP服务器 | DHCP服务器；客户端列表；静态地址分配 |
| 虚拟服务器 | 端口转发 |
| 可支持系统 | Openwrt |
| 安全设置 | WPA,WPA2等安全加密模式 |
| DDNS | 支持 |
| VPN | 支持 |
| 静态路由 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 其他实用功能 | 配置文件导入与导出Web软件升级 4G模块拨号... |

- 产品工作环境要求

| 工作温度 | -20℃ 到 70℃ |
| --- | --- |
| 存储温度 | -40℃到 70℃ |
| 工作湿度 | 10% 到 90%RH 不凝结 |
| 存储湿度 | 5% 到 90%RH 不凝结 |